关于印发《南昌市危险性较大的分部分项工程

安全管理实施意见》的通知

各县、区建设行政主管部门，各施工、监理企业：

现将《南昌市危险性较大的分部分项工程安全管理实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

《南昌市建筑工程重大危险源安全监控管理实施意见》(洪建发[2008]66号)同时废止。

二○一一年十月二十四日

南昌市危险性较大的分部分项工程

安全管理实施意见

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，加强对危险性较大的分部分项工程安全监督管理，明确危险性较大的分部分项工程安全监管的责任分工及全过程的监管程序，积极防范和遏制建筑施工安全事故的发生，保障施工人员人身和财产安全，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》、住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》及省住建厅《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，结合我市实际，制定本实施意见。

一、危险性较大的分部分项工程的识别

（一）本实施意见所称危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑与市政基础设施工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。危险性较大的分部分项工程范围主要包括一般危险性较大的分部分项工程（详见附件一）和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（详见附件二）。

（二）建设单位、施工企业和监理单位应在工程开工前开展开工安全生产条件审查，对工程进行安全分析，对可能出现的危险因素进行识别。建设单位在办理安全监督手续时，应当向工程所在地建筑施工安全生产监督机构提供危险性较大的分部分项工程清单(即：重大危险源情况排查表)和安全管理措施。

二、危险性较大的分部分项工程的管理

（一）各县、区建设行政主管部门应结合各自的实际情况制定相应的危险性较大的分部分项工程安全管理办法，并按照《江西省建筑与市政施工事故隐患分级管理实施办法（试行）》（赣建安[2008]11号）的规定，通过江西省危险性较大的分部分项工程安全监管信息系统及时上报本区域内危险性较大的分部分项工程安全监管情况。

鼓励有条件的县、区建设行政主管部门建立专家库。专家的专业类别及专家数量应根据本地实际情况设立。专家名单应当予以公示。

专家库的专家名单应当具有以下基本条件：

1.诚实守信、作风正派、学术严谨；

2.从事专业工作15年以上并具有丰富的安全管理经验；

3.具有高级专业技术职称。

（二）施工企业和监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，包括专项施工方案的编制、审核、审批、论证及专项施工方案实施的现场验收检查、监测监控和监督检查制度。建立企业法人、安全及技术分管领导、安全及技术管理部门和项目部等安全管理体系，明确责任人。

三、危险性较大的分部分项工程专项方案的编制和审批

（一）危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（以下简称“专项方案”），是指施工企业在编制施工组织（总）设计基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。

施工企业应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家组对专项方案进行论证审查。

（二）建设工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制、审核、审批。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑开挖与支护工程、附着升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位编制、审核、审批并报施工总承包单位审查。

（三）专项方案的编制应当包括以下内容：

1.工程概况：危险性较大的分部分项工程的概况、特点和难点、施工平面布置、场地工程地质水文情况、地下管线及周边建筑物情况、施工要求和技术保证条件等。

2.编制依据：相关法律、法规、规范性文件、规范、标准、操作规程、施工图纸、施工组织设计、工程地勘报告等。

3.重大危险源辨识：针对危险性较大的分部分项工程施工全过程中存在的各种危险源进行分析，指出危险源的部位和种类、可能出现的危害及产生的后果，风险规避与预防措施。

4.专项方案设计：方案的选择及方案设计的平面图、立面图、剖面图、构造与节点详图及各项技术参数。

5.施工计划与施工方法：包括施工进度计划、人员组织、材料与设备计划，特别是材料的检验检测及特殊工种作业人员的安排；工艺流程、施工方法，组织保障和技术措施等。

6.验收和监测要求：专项方案实施过程中的验收包括阶段性检查验收、隐蔽工程检查验收、方案实施总体检查验收；应指出验收的具体内容和技术参数，明确验收的责任人员和分工。

监测要求包括监测的目的、监测点的具体布置、监测的内容和预警值、监测的方法技术、监测的时间和人员安排、监测记录等。

7.应急预案和应急救援预案：应急预案是指危险性较大的分部分项工程施工过程中通过监测和目测发现有异常现象（如基坑开挖时有渗漏水甚至涌土、喷砂，基坑崩塌，坑底隆起等）时，所采取的应急技术措施，目的是防止异常现象进一步扩大导致发生工程安全质量事故。应急预案的内容应包括：对出现各种异常现象所采取的应急技术措施，材料和设备的储备，应急处理组织机构及人员分工，应急处理工作流程等。

应急救援预案是指危险性较大的分部分项工程施工过程中发生安全事故后，应急响应行动做到快速、有序、高效，做好自救、互救、求救，为有效避免或降低人员伤亡和财产损失，所采取的管理和技术措施。应急救援预案的内容应包括：应急救援组织与职责、应急准备、应急响应及工作流程、应急救援器材设备等。

8.计算书及设计简图。

（四）专项方案的编制人员应当具有本专业中级以上技术职称，并由施工企业技术部门组织本企业施工技术、质量、安全、设备管理等部门的专业技术人员进行审核，参加审核的人员应当具有本专业中级以上技术职称。经审核合格后，由施工企业技术负责人（总工程师）审批签字并加盖企业公章。实行总承包的，专项方案应由施工总承包单位及相关专业承包单位的技术负责人审批签字，并加盖总承包单位和专业承包单位的公章。

不需要专家论证的专项方案，经施工企业审批后报本工程的监理单位。监理单位组织相关监理人员审核合格后，由监理单位派驻施工现场的项目总监理工程师审核签字并加盖监理单位的公章。

四、危险性较大的分部分项工程专项方案的论证

（一）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业报工程所在地建筑施工安全生产监督机构后，组织召开专家论证审查会。

下列人员应当参加专家论证审查会：专家组成员；建设单位项目负责人或技术负责人；监理单位项目总监理工程师、相关专业监理人员；施工企业技术管理机构和安全管理机构负责人，施工企业项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全生产管理人员及专项方案的编制人员；工程所在地安全质量监督机构的监督人员。

涉及深基坑等危险性较大的分部分项工程，勘察、设计单位的相关专业技术人员应当参加专家论证审查会。

实行施工总承包的，施工总承包单位及相关专业承包单位的项目技术负责人应当参加专家论证审查会。

（二）专家组的组成。专家组应当从专家库里抽取，由5名以上专家组成。按照《江西省建筑与市政施工事故隐患分级管理实施办法（试行）》一级以上（含一级）重大事故隐患的必须从省、市专家库抽取专家（江西省建筑与市政施工施工隐患分级原则详见附件三）。

本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

专家论证审查会的程序：首先由专项方案的编制人员介绍方案编制的要点及难点；然后由施工企业和监理企业的审核人员介绍审核审批情况；最后由专家组成员进行评议，指出方案中存在的问题和修改建议。

（三）专家论证审查的主要内容：

1.专项方案内容是否全面、完整、可行；

2.专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准、规范、操作规程；

3.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况，方案是否有针对性和操作性，方案的平面图、立面图、剖面图、构造节点详图是否齐全；

4.专项方案的编制、审核、审批人员是否符合要求，程序是否规范。

专项方案经论证审查后，专家组应当提交书面论证审查报告，对论证审查的方案提出明确的意见，并在论证审查报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。

（四）施工企业应当根据论证审查报告对专项方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人或技术负责人认可签字后，方可组织实施。

实行施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业承包单位的技术负责人认可签字。

（五）专项方案经专家论证审查后需做重大修改的，施工企业应当按照论证审查报告提出的意见重新编制专项方案，并重新组织专家进行论证审查。

五、危险性较大的分部分项工程的实施

（一）危险性较大的分部分项工程实施前，项目技术负责人或专项方案的编制人员应当向项目施工、技术、质量、安全管理人员和作业工人进行安全技术交底，安全技术交底应围绕专项方案的关键要素，体现针对性。

（二）项目部应当严格按照批准的专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应按本《实施意见》重新审核、审批。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案，施工企业应重新按程序组织专家进行论证。

（三）施工现场存在超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，项目施工单位必须根据工程进度及施工环境将其名称、位置、注意事项、作业时间、责任人等在工地醒目位置及时公示和更新。

（四）危险性较大的分部分项工程施工全过程中，项目经理必须带班作业，项目技术负责人和项目专职安全管理人员必须在现场值班；项目总监理工程师必须带班跟踪监理，专业监理工程师必须在现场旁站；带班值班情况由施工企业和监理单位分别记录在施工日志和监理日志上。

六、危险性较大的分部分项工程的验收

（一）危险性较大的分部分项工程施工的验收分阶段性验收、隐蔽工程验收和方案实施的总体验收三种，由施工总承包单位对照专项方案和标准、规范、操作规程的要求进行量化验收，由监理单位进行复查验收，验收检查情况应记录存档。验收合格后，经施工企业项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。

（二）按照《江西省建筑与市政施工事故隐患分级管理实施办法（试行）》，一级以上（含一级）重大事故隐患的危险性较大的分部分项工程，公司安全、技术部门必须参与验收工作，并签字确认（外地施工企业可由分公司安全、技术部门参加）。

（三）施工企业在验收合格后必须将验收结果书面报工程所在地建筑安全生产监督机构，工程所在地建筑安全生产监督机构应检查施工企业和监理单位的验收情况，并对照实物安全状况进行抽查复核。

七、危险性较大的分部分项工程的监测

（一）施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测，在施工深基坑和地下暗挖工程时应当对工程支护结构、围岩以及工程周边环境等进行施工监测、安全巡视和综合分析，及时向设计、监理单位反馈监测数据和巡视信息。监测工作应使用科技和信息化手段，严禁监测人员在危险场所作业。

（二）建设单位可委托有资质的监测单位按所批准的专项方案中有关监测的要求，对危险性较大的分部分项工程施工全过程进行第三方监测。按照《江西省建筑与市政施工事故隐患分级管理实施办法（试行）》，一级以上重大事故隐患的深基坑和地下暗挖工程应由建设单位委托有资质的监测单位进行第三方监测，监测单位应当根据勘察设计文件、安全质量风险评估报告、监测合同及有关资料编制第三方监测方案，经专家论证并经监测单位主要负责人签字后实施。监测单位应当按照第三方监测方案开展监测和巡视工作，及时向建设、监理、设计单位提供监测报告。

（三）监理单位应当检查施工监测点的布置和保护情况，比对、分析施工监测和第三方监测数据及巡视信息。

（四）监测人员发现异常时，及时通知建设、设计、监理等单位，并采取应对措施，监理单位和施工企业应立即组织作业人员撤离危险区域，并及时启动应急预案或应急救援预案。

八、危险性较大的分部分项工程监控和监督

（一）施工企业项目部应当指定专职安全生产管理人员对专项方案实施情况进行现场监督，发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改，整改合格后方可进行下一道工序。发现有危及人身安全紧急情况的应当立即组织作业人员撤离危险区域。

施工企业技术负责人和安全负责人、技术和安全管理部门应当跟踪检查专项方案实施情况。

（二）监理单位应当针对危险性较大的分部分项工程单独编制监理实施细则，应根据批准的专项方案的内容，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。

监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令施工企业整改；施工企业拒不整改的，应当及时向建设单位和工程项目所在地建筑施工安全生产监督机构报告。

（三）建设主管部门及其建筑施工安全生产监管机构、各县区安监站(分站)应当将危险性较大的分部分项工程作为安全监督的重点，建立监管责任制。

市、县、区建筑施工安全生产监管机构安全监督人员在编写《监督计划书》时必须做好危险性较大的分部分项工程的识别工作，将危险性较大的分部分项工程的监控措施写入《监督计划书》并制定危险性较大的分部分项工程跟踪监督计划，作为安全监督的重点进行跟踪监控，督促施工企业按程序进行审核、审批、论证和实施。

（四）对存在危险性较大分部分项工程实行挂牌督办制，一般事故隐患由工程所在地县（区）建设行政主管部门负责督办，即“谁监督谁督办”；二级和一级事故隐患由市建设行政主管部门负责督办；特级事故隐患由工程所在地建设行政主管部门报省级建设行政主管部门。各县、区建设主管部门及其建筑施工安全生产监管机构每周应将二级以上的施工隐患的情况向上级主管部门报告，明确责任人。同时要注意区分工程安全监督的责任和施工隐患的督办责任，督办主要指督促、检查、指导，督办责任不能代替工程安全监督的责任。

（五）对施工和监理企业未按建筑安全监督部门下发整改通知书要求在规定期限内不整改或整改不到位的，市建设行政主管部门将按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定予以处罚。

附件一：危险性较大的分部分项工程范围

1.基坑支护与降水工程

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）或基坑虽未超过3m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。

2.土方开挖工程

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

3.模板工程及支撑体系

（1）各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、飞模、大模板工程等。

（2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土支撑工程。

（3）承重支撑体系：用于钢结构及网架安装等满堂支撑体系。

4.起重吊装工程及安装拆卸工程

（1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN以上的的起重吊装工程。

（2）起重机械设备自身的安装、拆卸工程。

（3）采用起重机械进行安装的工程。

5.脚手架工程

（1）搭设高度18m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（2）附着式升降脚手架工程，包括整体提升和分片式提升。

（3）悬挑式脚手架工程。

（4）挂脚手架工程。

（5）门型脚手架工程。

（6）吊篮脚手架工程。

（7）卸料平台及转运平台、移动操作平台工程。

（8）新型及异型脚手架工程。

6.其它危险性较大的工程

（1）建筑幕墙的安装工程。

（2）预应力结构张拉工程。

（3）隧道工程施工。

（4）桥梁工程施工（含架桥）。

（5）特种设备施工。

（6）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（7）6M以上边坡施工。

（8）人工挖扩孔工程。

（9）地下暗挖、顶管及水平作业工程。

（10）建筑物与临近高压线距离小于《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)最小安全操作距离的高压线防护工程。

（11）紧靠加油站等易燃易爆场所的建筑工程。

（12）对工地周边设施和居民安全可能造成重大影响的建筑工程。

（13）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的特殊工程。

附件二：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

1.深基坑工程

（1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（2）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2.模板工程及支撑体系

（1）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

（2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载10KN/m2及以上；集中线荷载15 KN/m及以上。

（3）承重支撑体系：用于钢结构及网架安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上.

3.起重吊装工程及安装拆卸工程

（1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100 KN及以上的起重吊装工程。

（2）安装高度超过60m以上的起重机械设备的安装与拆卸工程。

（3）起重量超过200KN的单机起重吊装工程，两台及以上起重机械的抬吊安装工程。

4.脚手架工程

（1）搭设高度超过24m以上的落脚式钢脚手架工程。

（2）架体（每段高度）在15m以上的悬挑式脚手架工程。

（3）提升高度60m以上的附着式整体和分片提升脚手架工程。（4）其它用于60m及以上建（物）筑物的各类脚手架工程。

5.紧靠加油站等易燃易爆场所的建筑工程。

6.对工地周边设施和居民安全可能造成重大事故的施工部位及作用活动。

7.其它危险性较大的分部分项工程

（1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（2）特种设备：

起重量300KN及以上的起重机械设备的安装与拆卸工程；高度200m及以上内爬起重机械设备的拆卸工程。

悬挂（挑）的特种设备安装与拆卸工程。

其它地下及周围环境复杂的特种设备安装与拆卸工程。

（3）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（4）地下暗挖工程及顶管工程、水下作业工程。

（5）开挖深度超过10m的人工挖（扩）孔桩工程。

（6）采用新技术、新工艺、新材料、新设备尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

附件三：江西省建筑与市政施工事故隐患的分级原则

（一）一般事故隐患的范围和内容

1.基坑支护与降水工程

基坑支护是指开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过3m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。

2.土方开挖工程

土方开挖工程是指开挖深度超过3m（含3m）的基坑、槽的土方开挖。

3.模板工程

各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

4.起重吊装工程

5.脚手架工程

（1）高度超过24m的落地式钢管脚手架；

（2）附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；

（3）悬挂式脚手架；

（4）门型脚手架；

（5）挂脚手架；

（6）吊篮脚手架；

（7）卸料平台及转运平台。

6.拆除、爆破工程

采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

7.其他危险性较大的工程

（1）建筑幕墙的安装施工；

（2）预应力结构张拉施工；

（3）隧道工程施工；

（4）桥梁工程施工（含架桥）；

（5）特种设备施工；

（6）网架和索膜结构施工；

（7）6m以上边坡施工；

（8）采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。

（二）二级重大事故隐患的范围和内容

1.深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层）或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。

2.地下暗挖工程

地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、流沙、断层等地质复杂的遂道工程。

3.高大模板工程

水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10KN/m2，或集中线荷载大于15 KN /m模板支撑系统。

4.30m及以上高空作业的工程。

5.大江、大河中深水作业的工程。

6.城市房屋爆破拆除和其他土石大爆破工程。

7.高度超过50m的落地式钢管脚手架，搭设高度超过18m的悬挑式脚手架。

8.起重量超过200吨的单机起重吊装工程或2台以上起重机抬吊作业。

9.跨度30m以上或单层建筑面积2万平方米以上钢结构，重量300吨以上或建筑面积5000m2以上的网架结构施工。

（三）一级重大事故隐患的范围和内容

1.开挖深度超过8m的深基坑工程。

2.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过18m，或施工总荷载大于20 KN /m2，或集中线荷载大于24 KN /m模板支撑系统。

3.建筑高度超过100m的外脚手架。

4.起重量超过300吨的起重吊装工程。

（四）特级重大事故隐患的范围和内容

1.开挖深度超过12m的深基坑工程。

2.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过24m，或施工总荷载大于30 KN /m2，或集中线荷载大于35 KN /m的模板支撑系统。